Ejercicio 1.1

clear;clc;

f = 2300e6;

c=3e8;

lambda= c/f;

% Alturas, distancia y radio en metros

d = 20.09e3; %en Km

R0 =6370e3;

e = [796 800 803 799 735 760 788 805];

a = [10 0 0 0 0 0 0 8];

d1 = [0 0.806e3 1.910e3 3.721e3 7.831e3 10.955e3 14.965e3 d];

d2 = d - d1;

% -------------------------------------------------------------------------

k = 4/3;

Re = R0*k;

%Como hay obstáculos, solo existen pérdidas por difracción

"Hay pérdidas por difracción"

%parámetros

flecha = d1.*d2/(2*Re);

altura_rayo = ((e(end)+a(end)-e(1)-a(1))/d)*d1 + e(1)+a(1);

despejamiento = e + flecha - altura_rayo;

R1 = sqrt(lambda*d1.*d2/d); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve = sqrt(2)*despejamiento./R1;

porcentaje = (despejamiento./R1)*100;

Ejercicio 1.3

clear;clc;

f = 2.3e9;

c=3e8;

lambda= c/f;

% Alturas, distancia y radio en metros

d = 20.09e3; %en Km

R0 =6370e3;

e = [796 803 799 805];

a = [11 0 0 11];

d1 = [0 1.910e3 3.721e3 d];

d2 = d - d1;

% -------------------------------------------------------------------------

k = 4/3;

Re = R0*k;

dmax = sqrt(2*Re)*(sqrt(e(1)+a(1))+sqrt(e(end)+a(end)));

% -------------------------------------------------------------------------

%Como hay obstáculos, solo existen pérdidas por difracción

"Hay pérdidas por difracción"

%parámetros

flecha = d1.*d2/(2*Re);

altura_rayo = ((e(end)+a(end)-e(1)-a(1))/d) * d1 + e(1)+a(1);

despejamiento = e + flecha - altura_rayo;

R1 = sqrt(lambda*d1.*d2/d); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve = sqrt(2)*despejamiento./R1;

%--------------------------------------------------------------------------

%Despejamiento suficiente en obstaculo 1

if(uve(2)<=-0.78)

if(uve(3)>-0.78)

Lad=6.9+20*log10(sqrt(((uve(3)-0.1)^2)+1)+uve(3)-0.1);

end

end

%Despejamiento suficiente en obstaculo 2

if(uve(3)<=-0.78)

if(uve(2)>-0.78)

Lad=6.9+20*log10(sqrt(((uve(2)-0.1)^2)+1)+uve(2)-0.1);

end

end

%---------------------------------------------------------------------------

if( ( (uve(2)<0) ||(uve(3)<0) ) && (abs(uve(2) - uve(3))<0.5) )

"Método uno, obstáculos parecidos"

%Para Ldif(uve'1)

do1_o2 = d1(3)-d1(2); %distancia entre obstaculos

flecha_1p = do1_o2*d1(2)/(2*Re);

altura_rayo_1p = ((a(1)+e(1)-e(3))*do1_o2/d1(3))+e(3);

despejamiento_1p = e(2) + flecha_1p - altura_rayo_1p;

R1_1p = sqrt(lambda*do1_o2*d1(2)/d1(3)); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve_1p = sqrt(2)*(despejamiento_1p/R1_1p);

Ldif_p1_dB = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve_1p-0.1)^2+1)+uve_1p-0.1);

%Para Ldif(uve'2)

do1_o2 = d1(3)-d1(2); %distancia entre obstaculos

flecha_2p = do1_o2*d2(3)/(2*Re);

altura_rayo_2p = ((a(end)+e(end)-e(2))*do1_o2/d2(2))+e(2);

despejamiento_2p = e(3) + flecha_2p - altura_rayo_2p;

R1_2p = sqrt(lambda*do1_o2*d2(3)/d2(2)); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve_2p = sqrt(2)*(despejamiento_2p/R1_2p);

Ldif_p2_dB = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve_2p-0.1)^2+1)+uve_2p-0.1);

%------------------------------------------------------------------

Lad_dB = Ldif_p1_dB + Ldif_p2_dB + 10*log10(d1(3)*d2(2)/(do1_o2*(d1(3)+d2(3))));

end

Ejercicio 4.1

- Calculad con PROYECTO RADIO las alturas de las antenas para que se cumpla la condición de despejamiento suficiente para la atmósfera estándar.

La altura de la antena 1 debe ser de 17 metros y la altura de la antena 2 debe ser de 12 metros para que se cumpla la condición de despejamiento suficiente (55.5%) siendo el parámetro de difracción <=-0.78.

4.2

clear;clc;

f = 2.3e9;

c=3e8;

lambda= c/f;

% Alturas, distancia y radio en metros

d = 20.09e3; %en Km

R0 =6370e3;

e = [796 803 799 805];

a = [17 0 0 12];

d1 = [0 1.910e3 3.721e3 d];

d2 = d - d1;

Ptx_dBm = 23;

G_dB = 19;

Lt_dB = 1;

% -------------------------------------------------------------------------

k = 4/3;

Re = R0*k;

dmax = sqrt(2*Re)*(sqrt(e(1)+a(1))+sqrt(e(end)+a(end)));

% -------------------------------------------------------------------------

%Como hay obstáculos, solo existen pérdidas por difracción

"Hay pérdidas por difracción"

%parámetros

flecha = d1.*d2/(2*Re);

altura_rayo = ((e(end)+a(end)-e(1)-a(1))/d) * d1 + e(1)+a(1);

despejamiento = e + flecha - altura_rayo;

R1 = sqrt(lambda*d1.*d2/d); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve = sqrt(2)*despejamiento./R1;

%--------------------------------------------------------------------------

%Despejamiento suficiente en obstaculo 1

if(uve(2)<=-0.78)

if(uve(3)>-0.78)

Lad=6.9+20*log10(sqrt(((uve(3)-0.1)^2)+1)+uve(3)-0.1);

end

end

%Despejamiento suficiente en obstaculo 2

if(uve(3)<=-0.78)

if(uve(2)>-0.78)

Lad=6.9+20*log10(sqrt(((uve(2)-0.1)^2)+1)+uve(2)-0.1);

end

end

if(uve(2)<=-0.78 && uve(3)<=-0.78)

Lad_dB = 0;

end

%---------------------------------------------------------------------------

if(uve(2)>-0.78 && uve(3)>-0.78)

if( ( (uve(2)<0) ||(uve(3)<0) ) && (abs(uve(2) - uve(3))<0.5) )

"Método uno, obstáculos parecidos"

%Para Ldif(uve'1)

do1_o2 = d1(3)-d1(2); %distancia entre obstaculos

flecha_1p = do1_o2*d1(2)/(2*Re);

altura_rayo_1p = ((a(1)+e(1)-e(3))*do1_o2/d1(3))+e(3);

despejamiento_1p = e(2) + flecha_1p - altura_rayo_1p;

R1_1p = sqrt(lambda*do1_o2*d1(2)/d1(3)); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve_1p = sqrt(2)*(despejamiento_1p/R1_1p);

Ldif_p1_dB = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve_1p-0.1)^2+1)+uve_1p-0.1);

%Para Ldif(uve'2)

do1_o2 = d1(3)-d1(2); %distancia entre obstaculos

flecha_2p = do1_o2*d2(3)/(2*Re);

altura_rayo_2p = ((a(end)+e(end)-e(2))*do1_o2/d2(2))+e(2);

despejamiento_2p = e(3) + flecha_2p - altura_rayo_2p;

R1_2p = sqrt(lambda*do1_o2*d2(3)/d2(2)); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve_2p = sqrt(2)*(despejamiento_2p/R1_2p);

Ldif_p2_dB = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve_2p-0.1)^2+1)+uve_2p-0.1);

%------------------------------------------------------------------

Lad_dB = Ldif_p1_dB + Ldif_p2_dB + 10*log10(d1(3)*d2(2)/(do1_o2*(d1(3)+d2(3))));

end

if( ( (uve(2)>0) && (uve(3)>0) ) && (abs(uve(2) -uve(3))>0.5) )

"Método dos, obsáculo dominante"

% Parámetros modificados

%Obstaculo 1 predominante

if(uve(2)>uve(3))

"Obstáculo 1 dominante"

do1_o2 = d1(3)-d1(2); %distancia entre obstaculos

flecha_2p = do1_o2*d2(3)/(2*Re);

altura_rayo_2p = ((a(end)+e(end)-e(2))*do1_o2/d2(2))+e(2);

despejamiento_2p = e(3) + flecha_2p - altura_rayo_2p;

R1_2p = sqrt(lambda*do1_o2*d2(3)/d2(2)); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve_2p = sqrt(2)*(despejamiento_2p/R1_2p);

%-------------------------------------------------------------------------------------

tan_alfa = (d*do1_o2/(d1(2)*d2(3)))^(1/2);

alfa = atan(tan_alfa);

p = uve(2);

q = uve(3);

Tc = (12-20*log10(2/(1-(alfa/pi))))*(q/p)^(2*p);

if uve_2p<=-0.78

Ldif_p2_dB = 0;

else

Ldif_p2_dB = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve_2p-0.1)^2+1)+uve_2p-0.1);

end

Ldif1_dB = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve(2)-0.1)^2+1)+uve(2)-0.1);

end

Lad_dB = Ldif1_dB + Ldif_p2_dB - Tc;

end

end

%----------------------------------------------------------------------

Lbf_dB = 20*log10(4*pi*d/lambda);

Lb_dB =Lbf_dB + Lad_dB;

Prec_dBm = Ptx_dBm + G_dB - Lt_dB - Lb_dB +G_dB - Lt_dB;

Ejercicio 4.3